Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Odsek za energetiku, elektroniku i telekomunikacije

Studijski program: Energetika, elektronika i telekomunikacije

Modul: Embedded sistemi i algoritmi

Mihajlo Živković

NENADGLEDANA DETEKCIJA ANOMALIJA ZVUKA MAŠINA NA MIKROKONTROLERU ESP32-S3 SA SAMOKALIBRACIJOM NA LICU MJESTA

MASTER RAD

Novi Sad, 2026.

Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka

Novi Sad

Odsek/smjer/usmjerenje: Energetika, elektronika i telekomunikacije / Embedded sistemi i algoritmi

MASTER RAD

Kandidat: Mihajlo Živković

Broj indeksa: E1 80/2024

Tema rada: Nenadgledana detekcija anomalija zvuka mašina na mikrokontroleru ESP32-S3 sa samokalibracijom na licu mjesta

Mentor rada: prof. dr Ivan Mezei, red. prof.

Mjesto i datum:

Novi Sad, 2026.

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

| Redni broj, RBR: |  |
| --- | --- |
| Identifikacioni broj, IBR: |  |
| Tip dokumentacije, TD: | Monografska dokumentacija |
| Tip zapisa, TZ: | Tekstualni štampani materijal |
| Vrsta rada, VR: | Master rad |
| Autor, AU: | Mihajlo Živković |
| Mentor, MN: | prof. dr Ivan Mezei, red. prof. |
| Naslov rada, NR: | Nenadgledana detekcija anomalija zvuka mašina na mikrokontroleru ESP32-S3 sa samokalibracijom na licu mjesta |
| Jezik publikacije, JP: | srpski |
| Jezik izvoda, JI: | srpski / engleski |
| Zemlja publikovanja, ZP: | Republika Srbija |
| Uže geografsko područje, UGP: | Vojvodina |
| Godina, GO: | 2026 |
| Izdavač, IZ: | Autorski reprint |
| Mjesto i adresa, MA: | Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6 |
| Fizički opis rada, FO: | 9 poglavlja / 42 strana / 12 citata / 20 tabela / 6 slika / 0 grafika / 3 priloga |
| Naučna oblast, NO: | Elektrotehnika i računarstvo |
| Naučna disciplina, ND: | Elektronika i ugrađeni sistemi |
| Predmetna odrednica / ključne riječi, PO: | detekcija anomalija zvuka; nenadgledano učenje; ugrađeni sistemi; ESP32-S3; Mahalanobisova udaljenost; spektralna gustina snage; prediktivno održavanje |
| UDK |  |
| Čuva se, ČU: | U biblioteci Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad |
| Važna napomena, VN: |  |
| Izvod, IZ: | U radu je realizovan prototip za nenadgledanu detekciju anomalija zvuka ventilatora na mikrokontroleru ESP32-S3 sa jednim MEMS mikrofonom. Globalni model uči se iz 990 normalnih snimaka DCASE 2026, a centar i pragovi iz normalnog zvuka konkretne postavke. Koriste se 96 logaritamskih spektralnih traka i kvadrirana Mahalanobisova udaljenost. Razvojni AUC iznosi 0,856 za deset kalibracionih prozora; odvojena referenca sa dvadeset prozora daje 0,867. U dvije završne fizičke probe prihvaćeni su kalibracija i zapis telemetrije. Proba tonom daje alarm i trajno odstupanje, dok proba papirićem detektuje jedan od tri bloka i ne prolazi zadate kriterije. Obrada obilježja i ocjene traje oko 716 ms po prozoru od 10 s. Nema prijavljenih gubitaka uzoraka, ali dugoročna pouzdanost i detekcija potvrđenih kvarova nisu utvrđene. |
| Datum prihvatanja teme, DP: |  |
| Datum odbrane, DO: |  |
| Članovi komisije, KO: | Predsjednik: [TODO] |
|  | Član: [TODO] |
|  | Član, mentor: prof. dr Ivan Mezei, red. prof. |
| Potpis mentora |  |

KEY WORDS DOCUMENTATION

| Accession number, ANO: |  |
| --- | --- |
| Identification number, INO: |  |
| Document type, DT: | Monographic publication |
| Type of record, TR: | Textual printed material |
| Contents code, CC: | Master thesis |
| Author, AU: | Mihajlo Zivkovic |
| Mentor, MN: | Ivan Mezei, PhD, full prof. |
| Title, TI: | Unsupervised Anomalous Sound Detection for Machine Condition Monitoring on an ESP32-S3 Microcontroller with On-Site Self-Calibration |
| Language of text, LT: | Serbian |
| Language of abstract, LA: | Serbian / English |
| Country of publication, CP: | Republic of Serbia |
| Locality of publication, LP: | Vojvodina |
| Publication year, PY: | 2026 |
| Publisher, PB: | Author's reprint |
| Publication place, PP: | Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Trg Dositeja Obradovica 6 |
| Physical description, PD: | 9 chapters / 42 pages / 12 references / 20 tables / 6 figures / 0 graphs / 3 appendices |
| Scientific field, SF: | Electrical and computer engineering |
| Scientific discipline, SD: | Electronics and embedded systems |
| Subject / Keywords, S/KW: | anomalous sound detection; unsupervised learning; embedded systems; ESP32-S3; Mahalanobis distance; power spectral density; predictive maintenance |
| UDC |  |
| Holding data, HD: | Library of the Faculty of Technical Sciences, Novi Sad |
| Note, N: |  |
| Abstract, AB: | This thesis presents an unsupervised fan sound anomaly-detection prototype using an ESP32-S3 and one MEMS microphone. A global model is fitted on 990 normal DCASE 2026 recordings; a local centre and thresholds are learned from normal audio at the installation. The detector uses 96 logarithmic spectral bands and squared Mahalanobis distance. Developmental AUC is 0.856 with ten calibration windows; a separate twenty-window reference reaches 0.867. Two final physical trials pass commissioning and telemetry checks. The added-tone trial produces alarm and sustained-deviation events, while the paper-strip trial detects one of three change blocks and fails its acceptance criteria. Feature and score computation takes about 716 ms per 10 s window. No dropped samples are reported, but long-term reliability and detection of confirmed faults remain unestablished. |
| Accepted by sci. board on, ASB: |  |
| Defended on, DE: |  |
| Defense board, DB: | President: [TODO] |
|  | Member: [TODO] |
|  | Member, mentor: Ivan Mezei, PhD, full prof. |
| Mentor's signature |  |

ZADATAK MASTER RADA

Proučiti postojeće pristupe nenadgledanoj detekciji anomalija zvuka mašina i njihova ograničenja pri prenosu na resursno ograničene platforme. Projektovati i realizovati samostalan uređaj zasnovan na mikrokontroleru ESP32-S3 i jednom MEMS mikrofonu, koji opšti model normalnog rada preuzima sa računara, a pri postavljanju se sam kalibriše na konkretnoj mašini i sam izvodi prag odluke iz perioda u kojem su prisutna samo normalna stanja.

Realizovati kompletan tok obrade na uređaju: prihvat zvuka preko sabirnice I2S, izračunavanje spektralnog obilježja, ocjenu odstupanja i vremensko pravilo odlučivanja, uz provjere ispravnosti signala koje u slučaju nedostatka dokaza zaustavljaju tok umjesto da nastave. Sprovesti mjerenja na referentnom skupu podataka i na stvarnom ventilatoru, po unaprijed zaključanom protokolu, i prijaviti izmjerene vrijednosti zajedno sa granicama tvrdnji koje one podržavaju.

Mentor:

_______________________________

prof. dr Ivan Mezei, red. prof.

Izjava o akademskoj čestitosti

[TODO] Ovdje se umeće zvanična izjava o akademskoj čestitosti usaglašena sa mentorom prije predaje rada.

SADRŽAJ

1. UVOD	1

1.1. Predmet rada	1

1.2. Motivacija za izbor teme	1

1.3. Cilj i doprinosi rada	1

1.4. Pregled rada po poglavljima	2

2. TEORIJSKE OSNOVE	3

2.1. Postavka zadatka	3

2.2. Spektralna obilježja i rezolucija	3

2.3. Mahalanobisova udaljenost	3

2.4. Regularizacija kovarijanse	4

2.5. Metrike vrednovanja	4

2.6. Hardverska platforma	4

3. KONCEPT RJEŠENJA	6

3.1. Podjela posla između računara i uređaja	6

3.2. Tok rada uređaja	6

3.3. Hijerarhija odlučivanja	7

4. RAZVOJ MODELA — SVI IZMJERENI POKUŠAJI	8

4.1. Protokol poređenja	8

4.2. Faza 1 — neuronske mreže	8

4.3. Faza 2 — statistika nad mel sažetkom	8

4.4. Faza 3 — sistematska runda nad ocjenjivačem	9

4.5. Faza 4 — promjena obilježja i proboj	10

4.6. Granica važenja: pobjeda za ventilator, ne uopšte	11

4.7. Faza 5 — poređenje alternativnih obilježja	11

4.8. Faza 6 — vremensko pravilo odlučivanja	12

4.9. Sažetak napretka	13

5. REALIZACIJA NA PLATFORMI ESP32-S3	14

5.1. Povezivanje i raspored pinova	14

5.2. Prihvat zvuka	14

5.3. Izračunavanje obilježja	15

5.4. Organizacija memorije	15

5.5. Struktura firmvera	15

5.6. Telemetrija i zapis mjerenja	16

6. PROTOKOL MJERENJA I POLITIKE ODLUČIVANJA	17

6.1. Zašto je politika praga postala glavni problem	17

6.2. Kapija kvaliteta kalibracije	17

6.3. Izvođenje i provjera praga	17

6.4. Kapija pouzdanosti	18

6.5. Vremensko pravilo i semantika događaja	18

6.6. Protokol fizičkog mjerenja	19

7. REZULTATI	20

7.1. Referentni skup podataka	20

7.2. Mjerenje na uređaju preko zvučnika	20

7.3. Prvi test na stvarnom ventilatoru	21

7.4. Završna validacija na ventilatoru	21

7.4.1. Mjerenje sa izazvanom promjenom protoka	21

7.4.2. Mjerenje sa konstantnom promjenom	23

7.5. Sažetak fizičkih mjerenja	24

7.6. Provjere na računaru	24

8. DISKUSIJA I OGRANIČENJA	25

8.1. Šta rezultati pokazuju	25

8.2. Poređenje sa postojećim radovima	25

8.3. Ograničenja	25

8.4. Šta nije provjereno na hardveru	26

9. ZAKLJUČAK	27

9.1. Pravci daljeg rada	27

LITERATURA	28

BIOGRAFIJA	29

PRILOZI	30

Prilog A — sadržaj digitalnog priloga	30

Prilog B — sažetak politika i njihovih verzija	30

Prilog C — primjer zapisa telemetrije	31

LISTA SKRAĆENICA

| ASD | Anomalous Sound Detection — detekcija anomalija zvuka |
| --- | --- |
| AUC | Area Under the ROC Curve — površina ispod ROC krive |
| pAUC | partial AUC — parcijalna površina ispod ROC krive |
| CAL | faza kalibracije u toku rada uređaja |
| DCASE | Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events |
| DET | faza detekcije u toku rada uređaja |
| DMA | Direct Memory Access |
| FFT | Fast Fourier Transform — brza Furijeova transformacija |
| I2S | Inter-IC Sound — serijska sabirnica za digitalni zvuk |
| I2C | Inter-Integrated Circuit — serijska sabirnica |
| LOO | leave-one-out — izostavljanje po jednog uzorka |
| MAD | Median Absolute Deviation — medijana apsolutnog odstupanja |
| MEMS | Micro-Electro-Mechanical Systems |
| NVS | Non-Volatile Storage — trajna memorija u ESP-IDF okruženju |
| PSD | Power Spectral Density — spektralna gustina snage |
| PSRAM | Pseudo-Static RAM |
| RMS | Root Mean Square — efektivna vrijednost |
| SRAM | Static RAM |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter |
| dBFS | decibels relative to full scale — decibeli u odnosu na punu skalu |

LISTA SLIKA

Slika 3.1. Podjela posla: opšti model se uči na računaru i ugrađuje u firmver, a centar, prag i granica pouzdanosti mjere se na licu mjesta	6

Slika 4.1. Spektar normalnog rada ventilatora pri dvije rezolucije; pri razmaku od 15,6 Hz harmonijske linije se stapaju, a pri 1,95 Hz ostaju razdvojene	10

Slika 4.2. Najbolji razvojni AUC po fazama; različiti protokoli ograničavaju direktno poređenje	13

Slika 5.1. Šema povezivanja mikrofona, tastera i signalnih dioda na modul ESP32-S3	14

Slika 7.1. Trasa ocjene tokom mjerenja sa izazvanom promjenom protoka; označeni su prag ulaska, prag izlaska, nepouzdani prozori i alarmna epizoda	23

Slika 7.2. Trasa probe tonom: tri pouzdana prekoračenja za ulaz, dvanaesti mjereni alarmni prozor za trajno odstupanje	24

LISTA TABELA

Tabela 2.1. Karakteristike korišćene platforme	5

Tabela 4.1. Rezultati pristupa zasnovanih na neuronskim mrežama	8

Tabela 4.2. Statistički pristupi nad log-mel sažetkom	9

Tabela 4.3. Izbor iz rundi nad ocjenjivačem	9

Tabela 4.4. Varijante spektralnog obilježja visoke rezolucije	10

Tabela 4.5. Zavisnost AUC od trajanja kalibracije (konačno obilježje)	10

Tabela 4.6. Poređenje obilježja po mašinama, kanonska evaluacija (k = 20, 100 podjela)	11

Tabela 4.7. Sedam alternativa i osnovno obilježje (k = 10, 20 podjela)	11

Tabela 4.8. Vremenska pravila odlučivanja (40 podjela, 2000 normalnih prozora)	12

Tabela 4.9. Napredak kroz faze razvoja	13

Tabela 5.1. Povezivanje mikrofona INMP441	14

Tabela 5.2. Mjerenja izračunavanja obilježja na uređaju	15

Tabela 5.3. Moduli konačnog toka	16

Tabela 7.1. Kanonska evaluacija: AUC po mašini i obilježju (k = 20, 100 podjela)	20

Tabela 7.2. Rasipanje ocjena kroz akustički kanal	20

Tabela 7.3. Prvi fizički test: ocjene po blokovima	21

Tabela 7.4. Ocjene po označenim uslovima, mjerenje sa izazvanom promjenom (prag ulaska 8084)	22

Tabela 7.5. Ocjene po označenim uslovima, mjerenje sa konstantnim tonom (prag ulaska 21 810)	23

Tabela 7.6. Sažetak dva validna mjerenja na ventilatoru	24

Tabela B.1. Zaključane politike i njihove verzije	30

# 1. UVOD

Promjene u radu rotacionih mašina mogu se odraziti na njihov zvučni spektar. Akustička detekcija anomalija koristi ta odstupanja kao razlog za dodatnu provjeru mašine [2], [3]. Mikrofon omogućava beskontaktno mjerenje, ali istovremeno prima zvuk okoline. Zbog toga promjena zvuka sama po sebi ne potvrđuje kvar niti određuje njegov uzrok.

Istraživačka zajednica ovaj problem obrađuje pod nazivom detekcija anomalija zvuka mašina, a od 2020. godine postoji i standardizovan zadatak u okviru takmičenja DCASE [1]. Postavka je namjerno teška i realistična: za obuku su dostupni samo snimci ispravnog rada, anomalije se ne vide unaprijed, a ocjena se radi na drugom fizičkom primjerku iste vrste mašine. Taj pomak domena čini da rješenja koja dobro rade na jednoj mašini često podbace na drugoj.

Referentni postupci DCASE prvenstveno porede modele na označenim skupovima snimaka [1], [2]. Prenos na mikrokontroler zahtijeva i provjeru vremena obrade, memorije i postupka odlučivanja. Uređaj mora da postavi prag, prepozna nepouzdano mjerenje i zadrži naučeni profil tokom nadzora. U ovom radu te funkcije razmatraju se zajedno sa kvalitetom rangiranja.

## 1.1. Predmet rada

Predmet ovog rada je projektovanje, realizacija i vrednovanje samostalnog uređaja za nenadgledanu detekciju anomalija zvuka rotacionih mašina, zasnovanog na mikrokontroleru ESP32-S3 i jednom MEMS mikrofonu. Podjela posla je sljedeća. Opšti oblik varijacije normalnog rada uči se unaprijed na računaru, iz velikog korpusa snimaka ispravnih mašina; taj naučeni opis se ugrađuje u firmver kao nepromjenjiva tabela. Sve što je specifično za konkretnu mašinu — njen centar, njen prag i njena granica pouzdanosti — uređaj mjeri sam, na licu mjesta, u prvim minutima rada pored te mašine.

Za obuku opšteg modela ne koriste se anomalni snimci. Za izvođenje praga ne koriste se ciljne anomalije. To nije stilska odluka nego uslov bez kojeg bi izmjerene vrijednosti bile optimistične na način koji se u stvarnoj primjeni ne može ponoviti.

## 1.2. Motivacija za izbor teme

Tema je izabrana zbog interesovanja za obradu signala i realizaciju statističkih modela na ugrađenim sistemima. Cilj je bio da se provjeri kako ograničenja memorije, vremena obrade i uslova snimanja utiču na praktičnu upotrebu detektora.

Tokom razvoja pokazalo se da kvalitet rangiranja nije dovoljan za upotrebljiv alarm. Zato je dio rada posvećen izvođenju praga, provjeri kalibracije i ponašanju pri nepouzdanim mjerenjima.

## 1.3. Cilj i doprinosi rada

Postavljeni istraživački cilj bio je AUC od najmanje 0,80 na ventilatoru koji nije korišćen za obuku, uz protokol mjerenja bez curenja podataka. Pored toga, rad daje sljedeće doprinose:

Kompletan lanac na mikrokontroleru. Obilježje, ocjena odstupanja, kalibracija, izvođenje praga i vremensko pravilo odlučivanja izvršavaju se na uređaju, bez računara u putanji odluke.

Provjera prihvatljivosti kalibracije. Učenje se prekida kada podaci ne zadovolje zadate uslove. Prag se izvodi iz odvojenog normalnog perioda i provjerava na kasnijem periodu prije prelaska u nadzor.

Kapija pouzdanosti. Interno nestabilan prozor iznad ulaznog praga odbija se kao nepouzdan umjesto da bude protumačen. Jedan mikrofon ne može tvrditi šta je izvor smetnje, pa uređaj to i ne tvrdi.

Poređenje alternativnih postupaka. Prikazano je sedam kandidata uz osnovno obilježje, više vremenskih pravila i robusno pravilo praga koje je odbijeno tokom provjere na pločici.

Digitalni prilog. Izvorni kod, konfiguracije, tabele i zapisi fizičkih mjerenja čuvaju se u verzionisanom spremištu, uz kontrolne sume izvora i firmvera.

## 1.4. Pregled rada po poglavljima

U drugom poglavlju date su teorijske osnove: postavka zadatka DCASE, spektralna obilježja, Mahalanobisova udaljenost, regularizacija kovarijanse i metrike vrednovanja, kao i osnovne karakteristike korišćene hardverske platforme. Treće poglavlje opisuje koncept rješenja, podjelu posla između računara i uređaja i arhitekturu sistema.

Četvrto poglavlje je hronološki prikaz razvoja modela, sa svim izmjerenim pokušajima — od autoenkodera do konačnog spektralnog obilježja — uključujući i one koji nisu uspjeli, jer oni objašnjavaju zašto konačno rješenje radi. Peto poglavlje opisuje realizaciju na platformi ESP32-S3: prihvat zvuka, izračunavanje obilježja, organizaciju memorije i strukturu firmvera.

Šesto poglavlje uvodi protokol mjerenja i politike odlučivanja: kapiju kvaliteta kalibracije, izvođenje i provjeru praga, kapiju pouzdanosti i vremensko pravilo alarma. Sedmo poglavlje donosi rezultate — na referentnom skupu, na uređaju i na stvarnom ventilatoru. Osmo poglavlje raspravlja o rezultatima i navodi ograničenja, a deveto poglavlje daje zaključak i pravce daljeg rada.

# 2. TEORIJSKE OSNOVE

U ovom poglavlju izloženi su pojmovi na kojima počiva rješenje: postavka zadatka nenadgledane detekcije anomalija zvuka, spektralna obilježja i njihova rezolucija, statistička mjera odstupanja i njena regularizacija, metrike vrednovanja i karakteristike korišćene hardverske platforme.

## 2.1. Postavka zadatka

Detekcija anomalija zvuka mašina svodi se na sljedeće: na osnovu kratkog zvučnog isječka odrediti da li mašina radi normalno. Otežavajuća okolnost je što se anomalije ne mogu unaprijed prikupiti — kvarovi su rijetki, raznovrsni i skupi da bi se namjerno izazivali. Zbog toga se model uči isključivo iz normalnih snimaka, a anomalija se definiše kao odstupanje od naučenog opisa normalnog stanja.

Korišćen je razvojni skup DCASE 2026, zadatak 2 [1]. Zvanična postavka first-shot razmatra prenos na prethodno neviđene tipove mašina. Ovaj rad koristi dostupni razvojni skup za izbor i poređenje postupaka, pa njegovi rezultati nisu nezavisna ocjena na skrivenom skupu takmičenja. Izvorni i ciljni domen predstavljaju različite uslove snimanja ili rada [2], [3].

Za ventilator, koji je predmet ovog rada, izvorni domen sadrži 990 snimaka normalnog rada. Svaki snimak traje 10 s i uzorkovan je na 16 kHz. Ciljni domen sadrži manji broj normalnih snimaka i skup anomalnih snimaka koji se otvara tek u završnoj fazi ocjene.

## 2.2. Spektralna obilježja i rezolucija

Uobičajeno obilježje u ovoj oblasti je logaritamski mel spektrogram, koji oponaša nelinearnu frekvencijsku osjetljivost ljudskog sluha [1]. Mel skala namjerno spaja susjedne frekvencije na višim opsezima, što je korisno za govor i muziku, ali nije nužno korisno za mašinu čiji potpis čine uske harmonijske linije.

Alternativa korišćena u ovom radu je procjena spektralne gustine snage Velčovim postupkom [4]. Signal se dijeli na preklapajuće segmente, nad svakim se računa periodogram, a rezultati se usrednjavaju. Time se smanjuje varijansa procjene po cijenu frekvencijske rezolucije, a odnos je pod kontrolom preko dužine segmenta. Za dužinu segmenta od 8192 uzorka i frekvenciju odabiranja od 16 kHz, razmak između susjednih tačaka spektra dat je izrazom (1):

Δf = fs / N = 16000 / 8192 ≈ 1,95 Hz	(1)

Za poređenje, uobičajena dužina prozora od 1024 uzorka daje razmak od 15,6 Hz. Razlika je odlučujuća kada su nosioci informacije uske harmonijske linije osnovne frekvencije obrtanja, što je slučaj kod ventilatora. Ta veza između fizike mašine i izbora rezolucije detaljno je izmjerena u četvrtom poglavlju.

## 2.3. Mahalanobisova udaljenost

Nakon što je isječak sveden na vektor obilježja, potrebna je mjera koliko taj vektor odstupa od naučenog normalnog stanja. Euklidska udaljenost nije prikladna jer tretira sve dimenzije jednako i zanemaruje njihove međusobne veze. Mahalanobisova udaljenost [7] uzima u obzir kovarijansnu strukturu podataka, izraz (2):

s(x) = (z − c)ᵀ P (z − c)	(2)

gdje je z standardizovani vektor obilježja, c lokalni centar naučen na konkretnoj mašini, a P inverzna kovarijansna matrica (matrica preciznosti) naučena unaprijed na velikom korpusu ispravnih snimaka. Vrijednost s(x) je kvadrirana Mahalanobisova udaljenost i koristi se kao mjera odstupanja.

Značajna osobina ove mjere je da je dvostrana po konstrukciji: udaljenost raste i kada obilježje poraste i kada opadne u odnosu na centar. To odgovara stvarnosti, jer se kvar može ispoljiti i kao pojačanje i kao slabljenje pojedinih komponenti spektra.

## 2.4. Regularizacija kovarijanse

Procjena kovarijansne matrice iz konačnog uzorka je nepouzdana kada je broj dimenzija uporediv sa brojem uzoraka. Empirijska matrica postaje loše uslovljena ili singularna, a njen inverz numerički neupotrebljiv. Postupak Ledoa i Volfa [5] rješava to skupljanjem empirijske matrice prema strukturisanoj meti, sa koeficijentom koji se bira analitički tako da minimizuje očekivanu kvadratnu grešku.

Ovaj postupak nije kozmetički detalj. U četvrtom poglavlju je izmjereno da je jedan raniji negativan rezultat — obilježje sa više dimenzija koje je izgledalo lošije — zapravo bio posljedica loše uslovljene kovarijanse, a ne loše ideje. Kada je skupljanje uvedeno, veći broj dimenzija prestao je da bude kazna.

## 2.5. Metrike vrednovanja

Osnovna metrika je površina ispod ROC krive (AUC). Ona mjeri vjerovatnoću da nasumično izabrani anomalni isječak dobije veću ocjenu od nasumično izabranog normalnog, dakle kvalitet rangiranja kroz sve moguće pragove. Vrijednost 0,50 odgovara slučajnom rangiranju. Važno je da AUC ne predstavlja procenat tačnosti i da ne govori ništa o tome kako će sistem raditi sa konkretnim izabranim pragom.

Parcijalna površina pAUC računa se samo u oblasti niske stope lažnih uzbuna i bolje odgovara praktičnoj upotrebi, gdje je veliki broj lažnih alarma neprihvatljiv. U ovom radu se prijavljuje standardizovani pAUC pri stopi lažnih uzbuna do 0,1.

Za stvarni uređaj ni AUC ni pAUC nisu dovoljni. Poslije izbora praga obavezno se prijavljuju i broj alarmnih prozora, broj alarmnih epizoda, kašnjenje detekcije i vrijeme oporavka. Razlika između alarmnog prozora i alarmne epizode je suštinska: uzastopni prozori iznad praga pripadaju istoj epizodi dok se alarm ne ugasi, pa predstavljanje broja prozora kao broja epizoda precjenjuje učestalost alarma za red veličine.

## 2.6. Hardverska platforma

Korišćena je razvojna ploča sa ESP32-S3 procesorom na 240 MHz i 16 MB PSRAM-a. Dobavljačka oznaka N32R16V i podešavanje fleš memorije od 32 MB opisuju konkretnu ploču. Ta oznaka se ne nalazi u tabeli standardnih WROOM-1 modula u dokumentu [8], pa se kapacitet ploče ne izvodi iz te tabele. Razvojno okruženje je ESP-IDF 5.5.5 [9].

Kao izvor zvuka koristi se digitalni MEMS mikrofon INMP441 [10]. On daje 24-bitni podatak preko sabirnice I2S, pa nisu potrebni spoljni analogno-digitalni pretvarač i analogni pojačavač. Digitalna veza pojednostavljuje povezivanje, ali ne uklanja šum mikrofona, uticaj napajanja ili akustike prostorije. Karakteristike platforme date su u Tabeli 2.1.

Tabela 2.1. Karakteristike korišćene platforme

| Stavka | Vrijednost |
| --- | --- |
| Ploča | ESP32-S3, oznaka dobavljača N32R16V |
| Procesor | dvojezgarni Xtensa LX7, 240 MHz |
| Interna memorija | 512 KB SRAM |
| Spoljna memorija | 16 MB oktalni PSRAM, 32 MB fleš |
| Mikrofon | INMP441, digitalni MEMS, I2S |
| Frekvencija odabiranja | 16 kHz, 16 bita po uzorku |
| Razvojno okruženje | ESP-IDF v5.5.5 |

Zabranjeni su pinovi 35, 36 i 37, koje modul koristi za oktalnu pseudostatičku memoriju. Raspored ostalih pinova dat je u petom poglavlju.

# 3. KONCEPT RJEŠENJA

Osnovna zamisao rješenja je podjela posla na ono što se može naučiti unaprijed i ono što se mora izmjeriti na licu mjesta. Ta podjela nije proizvoljna nego slijedi iz mjerenja opisanog u četvrtom poglavlju: oblik varijacije normalnog rada traži stotine snimaka i uči se jednom, dok je položaj centra specifičan za svaki primjerak mašine i dovoljno ga je izmjeriti iz desetak isječaka.

## 3.1. Podjela posla između računara i uređaja

Na računaru se, iz 990 snimaka normalnog rada izvornog domena, uče dvije stvari: parametri standardizacije po dimenzijama i matrica preciznosti dobijena postupkom Ledoa i Volfa. Obje se ugrađuju u firmver kao konstantne tabele. Matrica preciznosti dimenzija 96×96 zauzima 36 864 B, a parametri standardizacije 768 B, što je zanemarljivo u odnosu na raspoloživu fleš memoriju.

Na uređaju se, u prvim minutima rada pored konkretne mašine, mjere tri stvari: lokalni centar iz deset ispravnih isječaka, prag odluke iz odvojenog perioda normalnog rada, i granica pouzdanosti pojedinog prozora. Sve tri veličine su specifične za tu mašinu, taj položaj mikrofona i tu prostoriju, i nijedna se ne prenosi između postavki. Podjela posla prikazana je na Slici 3.1.

Slika 3.1. Podjela posla: opšti model se uči na računaru i ugrađuje u firmver, a centar, prag i granica pouzdanosti mjere se na licu mjesta

## 3.2. Tok rada uređaja

Uređaj se poslije uključenja nalazi u stanju čekanja i ne donosi nikakve zaključke. Kalibracija se pokreće isključivo svjesnom radnjom operatera — pritiskom na taster — i to je namjerno, jer automatsko pokretanje bi omogućilo da uređaj nauči neispravno stanje kao normalno. Poslije pokretanja tok prolazi kroz sljedeće faze:

SETTLE — kratko smirivanje poslije uključenja mikrofona, jer prelazna pojava pri uključenju kvari prvi blok mjerenja;

CENTER_LEARNING — deset isječaka od po 10 s iz kojih se računa lokalni centar;

COMMISSION_DERIVE — 44 prozora u kojima su prisutna samo normalna stanja i iz kojih se izvodi prag;

COMMISSION_VERIFY — 22 dodatna, vremenski kasnija normalna prozora na kojima se izvedeni prag provjerava;

MONITORING — redovan nadzor, u kojem se centar i prag više ne mijenjaju.

Ključna osobina ovog toka je da su izvođenje praga i njegova provjera razdvojeni u vremenu i po podacima. Prag izveden na jednom skupu prozora provjerava se na drugom, kasnijem skupu. Ako na toj provjeri padne, kalibracija se odbija i uređaj ne prelazi u nadzor. Prag se pritom ne podešava da bi provjera prošla; to bi poništilo smisao provjere.

## 3.3. Hijerarhija odlučivanja

Odluka se ne donosi u jednom koraku nego kroz hijerarhiju u kojoj svaki nivo može zaustaviti dalje zaključivanje. Redoslijed je sljedeći: ispravnost signala, prisustvo mašine, pouzdanost prozora, pa tek onda odstupanje od naučenog stanja.

Ispravnost signala. Provjerava se broj primljenih uzoraka, prisustvo zaglavljenih i nultih vrijednosti, zasićenje i konačnost izračunatih veličina. Neispravan signal zaustavlja tok.

Prisustvo mašine. Nivo ispod kalibrisane srednje vrijednosti umanjene za 11 dB, i to u tri uzastopna prozora, znači da mašina više ne radi. Uređaj tada ne prijavljuje anomaliju nego odsustvo mašine, jer to nisu iste tvrdnje.

Pouzdanost prozora. Ako se pet potprozora unutar jednog mjerenja međusobno previše razlikuju, prozor se proglašava nepouzdanim i ne ulazi u građenje alarma. Uređaj ne tvrdi šta je izvor te nestabilnosti, jer jedan mikrofon to ne može utvrditi.

Odstupanje. Tek prozor koji je prošao sva tri prethodna nivoa poredi se sa pragom.

Sistem je projektovan tako da nedostatak dokaza vodi u zaustavljanje, a ne u pretpostavku da je sve u redu. To načelo je u kodu sprovedeno dosljedno i provjerava se automatski pri svakoj izmjeni.

# 4. RAZVOJ MODELA — SVI IZMJERENI POKUŠAJI

Ovo poglavlje prikazuje put od prvog pokušaja do konačnog rješenja, sa svim međurezultatima. Neuspjeli pokušaji nisu izostavljeni, iz dva razloga. Prvo, oni objašnjavaju zašto konačno rješenje izgleda baš tako. Drugo, negativan rezultat koji nije zapisan vraća se kasnije kao „nova ideja“ i troši vrijeme po drugi put.

U ovom poglavlju dati su razvojni rezultati na DCASE skupu. Raniji eksperimenti razlikuju se po podjelama i protokolu; njihove najbolje vrijednosti opisuju tok istraživanja i nisu jedinstveno kontrolisano poređenje. Uparene runde koriste iste kalibracione podjele za sve kandidate. Oznake anomalija ne ulaze u fit, ali je raniji uvid u rezultate uticao na izbor pristupa, pa ostaje pristrasnost izbora modela.

## 4.1. Protokol poređenja

Prije prikaza rezultata potrebno je navesti pravilo koje je naučeno na sopstvenoj grešci. Poređenja metoda važe samo na uparenim izborima kalibracionih isječaka. Isti postupak je pod jednim skupom izbora dao AUC 0,674, a pod drugim 0,643. Ta razlika od tri poena je čist šum izbora isječaka, a prije nego što je to uočeno bila je zavedena kao razlika između metoda.

Zbog toga se uz srednju vrijednost AUC obavezno prijavljuje i standardna devijacija preko podjela, a poređenja se rade na istim podjelama za sve metode.

## 4.2. Faza 1 — neuronske mreže

Polazno stanje bio je autoenkoder, standardna osnova takmičenja DCASE. Mjerenja su data u Tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Rezultati pristupa zasnovanih na neuronskim mrežama

| Pristup | AUC |
| --- | --- |
| Autoenkoder (osnova DCASE) | 0,451 |
| Naučena ugradnja preko svih 7 mašina | 0,495 |
| Klasifikator brzine ventilatora | 0,530 |
| Samonadzirano učenje | ≈ 0,50 |

U isprobanoj konfiguraciji greška rekonstrukcije nije dovoljno razdvajala klase. U jednom poređenju dobijeno je 2,53 za normalan i 2,57 za anomalni snimak, što je razlika od oko 1,6 %. To je nalaz za ovu arhitekturu i protokol; ne isključuje primjenu drugih autoenkodera.

Naučena reprezentacija takođe nije dala dobro rangiranje. Jedno moguće objašnjenje je nepodudaranje zadatka obuke, koji razlikuje tipove mašina i režime, sa promjenama unutar jedne mašine. Ovaj mehanizam nije izdvojen posebnim eksperimentom, pa se navodi kao tumačenje.

## 4.3. Faza 2 — statistika nad mel sažetkom

Mreža je napuštena. Isječak se sažima u srednju vrijednost i standardnu devijaciju po mel traci, kovarijansa se uči unaprijed na 990 izvornih snimaka, a na uređaju se mjeri samo centar. Rezultati su u Tabeli 4.2.

Tabela 4.2. Statistički pristupi nad log-mel sažetkom

| Pristup | AUC | Zaključak |
| --- | --- | --- |
| Sažetak 1280 + puna kovarijansa | 0,643–0,674 | prvi upotrebljiv rezultat |
| Sažetak + dijagonalna kovarijansa | 0,595 | signal je u vezama među trakama |
| Miješanje naučene i izmjerene kovarijanse | 0,674 | čisto naučena je najbolja |
| Oduzimanje sredine po traci | 0,544 | briše i korisnu informaciju |
| Bogatiji sažetak (percentili, dinamika) | 0,578 | pogrešno protumačeno, vidi 4.4 |
| Kalibracija po radnom režimu | 0,582 | mali dobitak |
| Zbir najvećih odstupanja | 0,645 | kvar nije lokalizovan u par traka |

Ključni nalaz ove faze je poređenje pune i dijagonalne kovarijanse na izvornom domenu: 0,855 naspram 0,543. Informaciju nose korelacije između traka, ne pojedinačna rasipanja. Odatle slijedi podjela posla koja je ostala do kraja rada: oblik varijacije se uči unaprijed jer traži stotine snimaka, a centar se mjeri na licu mjesta jer je za njega dovoljno desetak.

## 4.4. Faza 3 — sistematska runda nad ocjenjivačem

Sprovedeno je šest serija eksperimenata nad zadnjim dijelom obrade, sve na uparenim izborima kalibracionih isječaka. U Tabeli 4.3 prikazani su samo nalazi koji mijenjaju sliku.

Tabela 4.3. Izbor iz rundi nad ocjenjivačem

| Pristup | AUC | Zaključak |
| --- | --- | --- |
| Skupljanje po Ledou i Volfu, prostor 256 | 0,673 | +3 poena, 19/20 pobjeda |
| Niskorangovana kovarijansa (q = 32) | 0,672 | isti dobitak, jeftinije |
| Medijana kalibracionog centra | 0,716 | +3, potvrđeno na 7 mašina |
| Vinsorizovana sredina centra | 0,671–0,684 | medijana je bolja |
| Najbliži susjedi na kalibracione isječke | 0,565–0,585 | minimalna udaljenost šteti |
| Potprozori 2 s i percentil | 0,504–0,544 | razvodnjavanje ne pomaže |
| Modulacioni spektar mel energija | 0,550 | ne |
| Sprega susjednih traka | 0,460 | ispod slučajnog |
| Vremenska autokorelacija traka | 0,434 | ispod slučajnog |
| Robusna kovarijansa (MinCovDet) | 0,607–0,682 | lošije od Ledoa i Volfa |
| Rang-ansambli mel varijanti | 0,578–0,684 | slabiji član vuče jačeg nadolje |

Nalaz o skupljanju kovarijanse mijenja tumačenje ranijeg negativnog rezultata. „Bogatiji sažetak“ iz druge faze nije pao zato što je ideja loša, nego zato što je matrica dimenzija 1280×1280 procijenjena iz 990 snimaka matematički neodrživa. Kada je skupljanje uvedeno, veći broj dimenzija prestao je da bude kazna.

Dvanaest varijanti staje na AUC 0,716. Taj plato je bio jasan signal da uzrok ograničenja nije u ocjenjivaču.

## 4.5. Faza 4 — promjena obilježja i proboj

Do ovog trenutka svi pristupi dijelili su isti log-mel ulaz sa prozorom od 1024 uzorka i 128 mel traka. Prešlo se na spektar visoke rezolucije: Velčova procjena sa segmentom od 8192 uzorka i preklapanjem od 50 %, sažeta u 96 logaritamski raspoređenih traka od 10 do 4000 Hz, logaritmovana i normalizovana oduzimanjem skalarne srednje vrijednosti isječka. Izmjerene varijante daje Tabela 4.4.

Tabela 4.4. Varijante spektralnog obilježja visoke rezolucije

| Varijanta | AUC | Zaključak |
| --- | --- | --- |
| psd_shape | 0,864 ± 0,025 | konačni izbor |
| psd_raw (bez normalizacije nivoa) | 0,841 | proboj ne zavisi samo od normalizacije |
| periodic (uz anvelopu i skalare) | 0,827 | anvelopa kvari |
| Spektar anvelope sam | 0,513 | modulacija ne nosi signal |
| psd_shape + medijana centra | 0,855 | medijana ovdje ne pomaže |
| Ansambl psd_shape + mel256 | 0,784 | slabiji član kvari jačeg |

Razlog zbog kojeg ovo radi je fizički, a ne algoritamski. Ventilator je rotaciona mašina i njegov potpis čine uske harmonijske linije osnovne frekvencije obrtanja. Prethodni ulaz je imao razmak tačaka spektra od 15,6 Hz, a mel trake dodatno spajaju susjedne frekvencije, pa se te linije razmažu prije nego što model uopšte išta vidi. Rezolucija od 1,95 Hz ih razdvaja, što se vidi na Slici 4.1.

Slika 4.1. Spektar normalnog rada ventilatora pri dvije rezolucije; pri razmaku od 15,6 Hz harmonijske linije se stapaju, a pri 1,95 Hz ostaju razdvojene

Medijana centra, koja je pomagala u ranijem mel prostoru, u ovoj rundi ne nadmašuje srednju vrijednost. Različita raspodjela obilježja je moguće objašnjenje, ali nije posebno izolovana. Tabela 4.5 prikazuje zavisnost rangiranja od broja kalibracionih isječaka.

Tabela 4.5. Zavisnost AUC od trajanja kalibracije (konačno obilježje)

| Trajanje kalibracije | 50 s | 100 s | 200 s | 300 s | 400 s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUC | 0,834 | 0,853 | 0,864 | 0,866 | 0,875 |

Već pet normalnih isječaka daje razvojni AUC iznad 0,80. Ova tabela opisuje samo učenje lokalnog centra i rangiranje; ne obuhvata vrijeme izvođenja i provjere alarmnog praga. Povećanje broja isječaka i dalje donosi određeni dobitak, uz duže učenje.

## 4.6. Granica važenja: pobjeda za ventilator, ne uopšte

Do ovog trenutka obilježje je bilo mjereno samo na ventilatoru. Poslije mjerenja na svih sedam mašina razvojnog skupa slika je bitno drugačija, i to je nalaz koji se mora navesti uz svaku tvrdnju o kvalitetu rješenja. Poređenje po mašinama daje Tabela 4.6.

Tabela 4.6. Poređenje obilježja po mašinama, kanonska evaluacija (k = 20, 100 podjela)

| Mašina | psd_shape | mel1280 | mel256 |
| --- | --- | --- | --- |
| fan | 0,867 | 0,627 | 0,590 |
| sliderEmu | 0,585 | 0,559 | 0,563 |
| gearboxEmu | 0,544 | 0,611 | 0,581 |
| valveEmu | 0,738 | 0,765 | 0,770 |
| bearingEmu | 0,506 | 0,576 | 0,569 |
| ToyCar | 0,448 | 0,539 | 0,536 |
| ToyCarEmu | 0,376 | 0,552 | 0,518 |

Obilježje psd_shape daje veći AUC na dvije od sedam mašina u ovom protokolu. Na ostalima je bolje najmanje jedno mel obilježje. Različita spektralna struktura mašina može objasniti dio razlike, ali iz ovih rezultata nije utvrđen poseban fizički uzrok za svaku mašinu. Tabela nije zvanični ukupni rezultat DCASE takmičenja.

Za ovaj rad to znači sljedeće. Uređaj je namijenjen ventilatorima, pa izbor obilježja ostaje ispravan i tvrdnja o AUC 0,867 važi za ventilator. Tvrdnja da je ovo obilježje opšte poboljšanje detekcije anomalija zvuka ne stoji i tako se i piše. Ako bi se sistem širio na drugi tip mašine, obilježje bi se biralo po tipu, a takav izbor je moguće napraviti bez ijedne ciljne oznake, samo iz izvornog domena.

## 4.7. Faza 5 — poređenje alternativnih obilježja

U narednoj rundi poređeno je sedam kandidata sa osnovnim obilježjem na istih dvadeset kalibracionih podjela. Lista je fiksirana prije te runde evaluacije. To obezbjeđuje upareno poređenje unutar runde, ali ne uklanja raniji uvid u razvojne rezultate. Sve konfiguracije su date u Tabeli 4.7.

Tabela 4.7. Sedam alternativa i osnovno obilježje (k = 10, 20 podjela)

| Kandidat | Ideja | AUC | Razlika |
| --- | --- | --- | --- |
| psd_shape | dosadašnje obilježje | 0,856 ± 0,024 | — |
| psd_order | spektar u jedinicama reda | 0,639 | −0,217 |
| psd_regime | zaseban centar po režimu | 0,856 | 0,000 |
| psd_logratio | odnos dva kanala | 0,719 | −0,137 |
| psd_coherence | koherencija dva kanala | 0,751 | −0,105 |
| psd_masked | maska buke iz drugog kanala | 0,450 | −0,406 |
| transient | spektralni fluks, kurtozis | 0,565 | −0,291 |
| psd_plus_transient | spori i brzi put | 0,857 | +0,001 |

Kombinacija sa tranzijentnim obilježjima daje mali pozitivan pomak od oko 0,0012 AUC. Poređenje tog pomaka sa standardnom devijacijom pojedinačnih rezultata nije test statističke značajnosti. Za takav zaključak potreban je interval uparenih razlika i nezavisna provjera; postojeći rezultat nije dovoljan razlog za složeniji model.

Procijenjena osnovna frekvencija ostaje oko 34 Hz za tri oznake brzine, a dominantni vrhovi se poklapaju unutar jedne spektralne tačke. To ograničava korisnost isprobanog preslikavanja u red obrtanja. Bez tahometra ili potvrde autora skupa nije dokazano da je stvarna brzina vratila ista; oznaka i akustički vrh ne moraju predstavljati istu fizičku veličinu.

Dvokanalni pristupi su svi slabiji od bližeg kanala samog. Varijanta sa maskom pala je ispod slučajnog pogađanja, i razlog je poučan: maska potiskuje trake u kojima je dalji kanal uporediv sa bližim, a ventilator je glasan u oba kanala. Maska je zato potiskivala baš signal. Tranzijentni put mjeri udarnost, a anomalije ovog ventilatora su tonalne i širokopojasne, pa mjeri nešto što u ovim podacima ne postoji.

U ovoj rundi nije utvrđena prednost koja bi opravdala složeniji ugrađeni model. Dalji razvoj zato je usmjeren na kalibraciju i alarmnu politiku. Negativni nalazi ostaju ograničeni na ispitane konfiguracije i ne isključuju druge dvokanalne ili tranzijentne pristupe.

## 4.8. Faza 6 — vremensko pravilo odlučivanja

Ova faza ne mijenja obilježje nego način na koji se od niza ocjena pravi alarm. Dotadašnje pravilo — tri uzastopna prozora iznad praga — uvedeno je kao razumna pretpostavka i nikada nije bilo izmjereno. Očekivanje je bilo da će eksponencijalno usrednjavanje i kumulativna suma biti nadogradnja. Izmjerena pravila poredi Tabela 4.8.

Tabela 4.8. Vremenska pravila odlučivanja (40 podjela, 2000 normalnih prozora)

| Pravilo | Lažnih/h | Tuđa mašina/h | Odziv na pobudu od 1 prozora |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 uzastopna prozora | 0,00 | 11,16 | 0,004 |
| 4 uzastopna prozora | 0,00 | 10,98 | 0,000 |
| Histereza + 3 uzastopna | 0,00 | 5,40 | 0,000 |
| Eksponencijalno usrednjavanje + 3 | 5,40 | 6,48 | 0,592 |
| Kumulativna suma | 5,40 | 11,16 | 0,721 |

Izmjereno je suprotno od očekivanog. Obje standardne tehnike po konstrukciji prenose informaciju kroz vrijeme: kod eksponencijalnog usrednjavanja pobuda od jednog prozora ostaje u statistici nekoliko prozora i sama dopuni niz od tri, a kod kumulativne sume se akumulira. Obje su napravljene da uhvate mali trajni pomjeraj u šumu, a ovdje je zadatak obrnut — odbaciti veliku kratku pobudu.

U ovoj ranijoj simulaciji histereza smanjuje broj epizoda na drugoj mašini sa 11,16 na 5,40 na sat. Poređenje ne mjeri detekciju fizičkih kvarova. Završni firmware koristi zasebno izvedene apsolutne pragove ulaska i izlaska; raniji faktor izlaska 0,7 nije njegova konačna postavka.

## 4.9. Sažetak napretka

Tabela 4.9 sažima napredak kroz faze razvoja, a Slika 4.2 isti napredak prikazuje grafički.

Tabela 4.9. Napredak kroz faze razvoja

| Faza | Najbolji AUC | Prava prepreka |
| --- | --- | --- |
| 1. Neuronske mreže | 0,530 | zadatak učenja ne odgovara zadatku detekcije |
| 2. Statistika nad mel sažetkom | 0,674 | — |
| 3. Ocjenjivač | 0,716 | uslovljenost kovarijanse, pa plato |
| 4. Obilježje | 0,864 | rezolucija po frekvenciji |
| 5. Sedam alternativa | 0,857 | nijedna ne pobjeđuje — prepreka nije obilježje |
| 6. Vremensko pravilo | — | pravilo alarma; usvojena histereza |

Slika 4.2. Najbolji razvojni AUC po fazama; različiti protokoli ograničavaju direktno poređenje

Razvoj pokazuje značaj izbora obilježja, regularizacije i zasebne provjere praga. Najbolje vrijednosti pojedinih faza potiču iz različitih podjela i konfiguracija. Zbog toga njihov hronološki rast opisuje istraživački put, a ne kontrolisani efekat jedne promjene.

# 5. REALIZACIJA NA PLATFORMI ESP32-S3

U ovom poglavlju opisana je realizacija na ciljnoj platformi: povezivanje mikrofona, prihvat zvuka, izračunavanje obilježja, organizacija memorije i struktura firmvera. Prikazana su i mjerenja vremena izvršavanja i tačnosti u odnosu na referentnu implementaciju na računaru.

## 5.1. Povezivanje i raspored pinova

Mikrofon INMP441 povezuje se na sabirnicu I2S sa tri signalne linije i napajanjem. Linija za izbor kanala vezuje se na masu, čime se bira lijevi kanal koji firmver čita; ako ta linija ostane nepovezana, uređaj prima tišinu, što je greška koja se lako previdi jer sistem nastavlja da radi. Raspored pinova dat je u Tabeli 5.1.

Tabela 5.1. Povezivanje mikrofona INMP441

| Pin mikrofona | Pin ESP32-S3 | Napomena |
| --- | --- | --- |
| VDD | 3V3 | uz 100 nF i 10 µF što bliže mikrofonu |
| GND | GND | zajednička masa |
| SCK | GPIO 4 | bit takt sabirnice I2S |
| WS | GPIO 5 | izbor riječi |
| SD | GPIO 6 | podatak, ka mikrokontroleru |
| L/R | GND | izbor lijevog kanala |

Preporučene su kratke signalne veze do mikrofona. Predviđen je taster između GPIO 10 i mase, uz unutrašnji pull-up, zelena dioda na GPIO 2 preko 100 Ω i crvena na GPIO 11 preko 330 Ω. Uređaj ostaje na protobordu MB-102 prema odluci od 2. septembra. Završno povezivanje tastera i dioda nije potvrđeno mjerenjem; u sačuvanim testovima korišćen je virtuelni taster preko iste operaterske logike. Šema je data na Slici 5.1.

Slika 5.1. Šema povezivanja mikrofona, tastera i signalnih dioda na modul ESP32-S3

## 5.2. Prihvat zvuka

Zvuk se prihvata preko sabirnice I2S sa prenosom preko direktnog pristupa memoriji, u kružni bafer. Čitanje je ograničeno vremenski: ako podaci ne stignu u očekivanom roku, tok se zaustavlja sa izričitim razlogom umjesto da blokira ili tiho vrati prazan bafer. Uz svaki prozor prijavljuje se i broj izgubljenih uzoraka u odnosu na prethodni prozor.

U starijim mjerenjima kumulativni brojač uključivao je uzorke odbačene dok uređaj čeka operatera. Aktuelni firmver prazni bafer i resetuje brojač na početku sesije. Za prozore mjerenja provjerava se i razlika brojača, koja je u dva završna zapisa nula. To je dokaz odsustva prijavljenih gubitaka, a ne nezavisna provjera svakog I2S uzorka.

## 5.3. Izračunavanje obilježja

Prozor od 10 s pokriva se sa 38 potpunih preklapajućih segmenata dužine 8192 uzorka, sa korakom 4096. Preostalih 256 uzoraka ne ulazi u novi potpuni segment. Primjenjuje se periodični Hanov prozor, a usrednjeni spektar snage sažima se u 96 logaritamskih traka od 10 do 4000 Hz. Koristi se logaritam osnove deset i oduzima srednja vrijednost vektora.

Dobijeni vektor se standardizuje parametrima naučenim na računaru, poslije čega se računa kvadrirana Mahalanobisova udaljenost od lokalnog centra prema izrazu (2). Sav račun je u pokretnom zarezu jednostruke tačnosti. Izmjerena vremena izračunavanja daje Tabela 5.2.

Tabela 5.2. Mjerenja izračunavanja obilježja na uređaju

| Veličina | Vrijednost |
| --- | --- |
| Vrijeme obrade po prozoru od 10 s | 716 ms |
| Rezerva u realnom vremenu | oko 14 puta |
| Razlika računar–uređaj, digitalni ulaz | 9,5 · 10⁻⁷ |
| Razlika računar–uređaj, živi mikrofon | 1,7 · 10⁻⁶ |
| Izgubljenih uzoraka po prozoru | 0 |

Izmjerenih 716 ms odnosi se na računanje obilježja i ocjene, a ne na ukupno vrijeme akvizicije, istraživačke telemetrije i donošenja alarma. Oko 14 puta kraća obrada od trajanja prozora potvrđuje izvodljivost tog računa, ali nije mjerenje najgoreg vremena izvršavanja cijelog sistema. Navedena poklapanja sa referencom odnose se na konkretne ispitane ulaze.

Osam traka ne sadrži nijednu FFT tačku i prije centriranja dobija fiksnu vrijednost −20. Zbog toga oduzimanje sredine ne uklanja potpuno uticaj pojačanja. Na sintetičkom širokopojasnom signalu, udvostručavanje amplitude u neizmijenjenom C kodu pomjera popunjene trake za približno 0,05, a prazne za −0,55 jedinica obilježja. Ova računarska provjera ne mjeri uticaj na fizičku detekciju.

## 5.4. Organizacija memorije

Matrica preciznosti od 96×96 vrijednosti u pokretnom zarezu zauzima 36 864 B i smještena je u fleš memoriju kao konstantna tabela, zajedno sa parametrima standardizacije. Lokalni centar od 96 vrijednosti zauzima 384 B i drži se u radnoj memoriji. Baferi za spektar i međurezultate transformacije smješteni su u internu statičku memoriju zbog brzine pristupa, dok kružni bafer za zvuk koristi pseudostatičku memoriju.

Konačni binarni fajl firmvera, u konfiguraciji sa istraživačkom telemetrijom, zauzima 354 784 B. To je mali dio raspoložive fleš particije, pa memorija nije ograničavajući činilac ovog rješenja.

## 5.5. Struktura firmvera

Firmver je organizovan tako da je svaki dio politike odlučivanja zaseban modul sa jasnim ulazom i izlazom, što je omogućilo da se isti moduli provjeravaju na računaru bez pločice. Konačni tok obuhvata module za prihvat zvuka, provjeru kvaliteta signala, izračunavanje obilježja, kalibraciju, izvođenje praga, kapiju pouzdanosti, vremensku odluku i operaterski interfejs. Uloga svakog modula data je u Tabeli 5.3.

Tabela 5.3. Moduli konačnog toka

| Modul | Uloga |
| --- | --- |
| audio_i2s.c | prihvat zvuka sa vremenskim ograničenjem |
| audio_quality_state.c | provjere ispravnosti signala |
| psd_features_c.c | izračunavanje spektralnog obilježja |
| psd_live.c | glavni tok, kalibracija i izvođenje praga |
| asd_calibration_quality.c | kapija kvaliteta kalibracije |
| asd_commissioning.c | faze izvođenja i provjere praga |
| asd_interference.c | kapija pouzdanosti prozora |
| asd_temporal.c | vremensko pravilo odlučivanja |
| asd_events.c | semantika događaja i stanja |
| asd_operator.c | taster, diode i operaterski tok |

Firmver je pisan za okruženje ESP-IDF [9]. Svaki modul koji donosi odluku ima parnjaka u testovima na računaru, koji se preko sučelja za pozivanje funkcija iz dijeljene biblioteke poredi sa referentnom implementacijom u Pythonu. Time se izbjegava situacija u kojoj se ista logika neprimjetno razilazi između dvije implementacije.

## 5.6. Telemetrija i zapis mjerenja

Uređaj tokom rada preko serijske veze emituje strukturisane zapise sa izričitom oznakom verzije protokola. Zapisi pokrivaju kvalitet signala, stanje i prelaze između stanja, događaje, prisustvo mašine, vremensku odluku, kapiju pouzdanosti i sažetak kalibracije. Računar te zapise samo prima i provjerava; on ne učestvuje u odlučivanju.

Nedostajuće obavezno polje, neispravna vrijednost ili redoslijed parsiranih protokolarnih zapisa obaraju validnost mjerenja. Dijagnostički tekst izvan tog ugovora može ostati neparsiran, kao zapis CALTRIM. Zato prazan spisak grešaka ne dokazuje provjeru svake linije serijskog izlaza.

Ti podaci omogućavaju naknadnu analizu obilježja bez novog snimanja, uz provjeru potpunosti manifesta. Ne zamjenjuju sirovi zvuk pri izmjeni frontenda, niti predstavljaju novo fizičko mjerenje.

# 6. PROTOKOL MJERENJA I POLITIKE ODLUČIVANJA

Ovo poglavlje opisuje pravila po kojima uređaj donosi odluke i pravila po kojima se mjerenja proglašavaju validnim. Ona su nastala kao odgovor na konkretne izmjerene probleme, pa je uz svako pravilo naveden i razlog njegovog postojanja.

## 6.1. Zašto je politika praga postala glavni problem

Prvi test na stvarnom ventilatoru pokazao je razdvajanje između izazvane promjene protoka i normalnog rada sa AUC 0,999, dakle skoro savršeno rangiranje. Istovremeno je 54 od 60 prozora normalnog rada bilo iznad praga, dakle 90 % lažnih uzbuna. Rangiranje i politika praga su dvije različite stvari, i to mjerenje ih je prvi put razdvojilo.

Kalibracija je obuhvatila 100 s zvuka, a kasniji normalni prozori prelaze tako izveden prag. Analize bilježe osjetljivost uskih spektralnih traka i razliku pragova do šesnaest puta između ponavljanja. Promjenljiv zvuk, položaj postavke i kovarijansa mogu doprinositi toj osjetljivosti; eksperimenti ne izdvajaju jedinstven fizički uzrok.

Iz toga slijedi pravilo koje je usvojeno i nije se mijenjalo: prag se izvodi iz odvojenog, dovoljno dugog perioda u kojem su prisutna samo normalna stanja, zamrzava se prije bilo kakvog izlaganja izazvanoj promjeni, i ne podešava se naknadno. Ako provjera padne, mjerenje se odbacuje, a ne prag.

## 6.2. Kapija kvaliteta kalibracije

Prvi filter primjenjuje se na samu kalibraciju. Nad deset kalibracionih isječaka računa se ocjena svakog isječka u odnosu na centar dobijen iz preostalih devet, čime se dobija mjera unutrašnje usaglašenosti. Ako je koeficijent varijacije tih ocjena veći od 0,6, kalibracija se odbija.

U analiziranim odbijenim kalibracijama najveći doprinos dolazi iz jednog isječka i uske trake oko 66–75 Hz. Rasipanje te trake iznosi oko 0,08 jedinica obilježja u prihvaćenom, a 0,23–0,33 u odbijenim zapisima. Odstupanje od približno 0,7 prati veliki porast ocjene. Bez tahometra taj pojas ne treba izjednačiti sa potvrđenom frekvencijom obrtanja, niti opaženo odstupanje tumačiti kao opšti prag osjetljivosti.

Razlog te osjetljivosti je što je kovarijansa naučena na drugim ventilatorima i u toj traci ima vrlo malu varijansu, pa Mahalanobisova udaljenost tamo kažnjava nesrazmjerno. To je svojstvo metode i tako se i prijavljuje.

Rješenje nije bilo pomjeranje granice, jer bi to ukinulo zaštitu od toga da centar nauči nešto što nije normalno stanje. Umjesto toga, kapiji je dozvoljeno da izbaci najviše dva najgora kalibraciona isječka, uz ponovno računanje centra i svih ocjena poslije svakog izbacivanja. Preostali isječci moraju proći istu, nepromijenjenu granicu. Treća nestabilnost obara kalibraciju kao i ranije, a svako izbacivanje se zapisuje u telemetriju.

## 6.3. Izvođenje i provjera praga

Poslije prihvaćene kalibracije uređaj prikuplja 44 prozora u kojima su prisutna samo normalna stanja. Iz raspodjele ocjena tih prozora izvode se dva praga: prag ulaska u alarm kao empirijski 99. percentil, i prag izlaska kao 95. percentil, ograničen odozdo medijanom a odozgo na polovinu praga ulaska. Centar ostaje onaj koji je kapija kvaliteta prihvatila; ne mijenja se u ovoj fazi.

Ograničenje izlaznog praga utiče na zadržavanje alarma: niži izlazni prag otežava izlazak i može produžiti epizodu. Ako medijana DERIVE ocjena premaši polovinu ulaznog praga, firmver odbija nekompatibilne granice. U završnom testu tonom oporavak nije izmjeren, pa ovo pravilo nije potvrda oporavka poslije svake promjene.

Izvedeni prag se zatim provjerava na 22 dodatna, vremenski kasnija normalna prozora. Provjera je stroga: nijedan alarm nije dozvoljen. Ako se alarm pojavi, kalibracija se odbija sa izričitim razlogom i uređaj ne prelazi u nadzor.

Ta provjera nije formalnost. Tokom razvoja je isprobano robusnije pravilo praga, zasnovano na medijani i medijani apsolutnog odstupanja, sa empirijskim percentilom kao gornjom granicom. Na pločici je to pravilo dalo prag od 791, dok su normalni prozori u istoj sesiji bili između 2083 i 7766. Provjera je kalibraciju odbila prije nego što je nastao ijedan prozor nadzora. Uzrok je što medijana apsolutnog odstupanja opisuje samo tijelo raspodjele, a rep raspodjele kod ovog ventilatora je znatno duži od trostruke robusne devijacije, pa robusna granica sječe ispod normalnog radnog opsega. Empirijski percentil taj rep poštuje jer se računa iz stvarnih vrijednosti.

Robusno pravilo je poslije toga uklonjeno iz konačnog toka, ali je zadržano u spremištu sa svojim testom, da bi ovaj negativan rezultat mogao da se ponovi.

## 6.4. Kapija pouzdanosti

Prozor od 10 s dijeli se na pet potprozora sa sopstvenim obilježjima. Kada ukupna ocjena premaši ulazni prag i potprozori se previše razlikuju, kapija označava prozor kao nepouzdan. HOLD prekida niz uzastopnih prekoračenja. Za ocjene ispod ili na ulaznom pragu ova kapija ne uvodi HOLD, pa nije opšti filter svih nestabilnih prozora.

Granica te nestabilnosti izvodi se po sesiji, kao najveća izmjerena nestabilnost među deset kalibracionih prozora pomnožena sa 1,25. Raniji pokušaj sa apsolutnom granicom nije radio, jer je granica nosila skalu prethodnog položaja mikrofona i prestajala da važi čim se postavka promijeni.

Ovo stanje ima jasno određeno značenje i jednako jasno određena ograničenja. Ono suspenduje građenje alarma, ali ne briše već aktivan alarm i ne mijenja naučeni centar ni prag. Uređaj pritom ne tvrdi šta je izazvalo nestabilnost. Jedan mikrofon ne može razlikovati govor od udarca ili od promjene na mašini, i sistem koji bi to tvrdio davao bi dijagnozu bez dokaza. Ako nestabilnost potraje šest uzastopnih prozora, izdaje se upozorenje da nadzor duže vrijeme nije pouzdan, što je tvrdnja koju jedan mikrofon jeste u stanju da podrži.

## 6.5. Vremensko pravilo i semantika događaja

Alarm se podiže poslije tri uzastopne pouzdane ocjene strogo veće od ulaznog praga, a gasi se kada ocjena bude manja ili jednaka izlaznom pragu. Trajno odstupanje prijavljuje se na dvanaestom mjerenom alarmnom prozoru, uključujući prozor ulaska. HOLD pauzira brojač, pa dvanaest prozora nije nužno dva minuta neprekidnog zidnog vremena.

Namjerno se razlikuje trajno akustičko odstupanje od terminalnog problema. Terminalno stanje rezervisano je za grešku senzora ili toka: isteklo vrijeme čekanja na zvuk, vrijednost koja nije konačan broj, gubitak prisustva mašine ili odbijena kalibracija. Dugotrajna akustička promjena prijavljuje se kao anomalija sa oznakom nepoznate promjene.

Razlog za tu podjelu je principijelan. Jedan mikrofon može potvrditi da se promjena održava, ali ne može dokazati da je uzrok mehanički kvar. Uređaj koji bi lampicu „kvar“ palio na osnovu zvuka tvrdio bi više nego što je izmjerio.

## 6.6. Protokol fizičkog mjerenja

Fizička mjerenja izvode se po unaprijed zaključanom protokolu. Operater potvrđuje postavku, pokreće mjerenje, a zatim redom označava uslove: normalnu osnovu, izazvanu promjenu, oporavak, ambijentalne smetnje i završni oporavak. Oznake uslova upisuju se na računaru u trenutku kada operater unese komandu.

Host označava naredni DET zapis poslije svake promjene uslova kao prelazni. Takvi prozori, nepotvrđeni uslovi i nevalidni protokolarni zapisi izostavljaju se iz metrika. Ne odbacuju se automatski i prvi i posljednji prozor svakog bloka. Oznake se vezuju za vrijeme prijema telemetrije, pa ostaje nesigurnost sinhronizacije sa stvarnom pobudom.

Uz svako mjerenje čuva se potpuna evidencija porijekla: identifikator izmjene izvornog koda, kontrolna suma razlike u odnosu na tu izmjenu, kontrolna suma svakog izvornog fajla koji učestvuje u odluci, kontrolna suma binarnog fajla firmvera, sirovi bajtovi sa serijske veze i izvedene tabele. Time se svako mjerenje može naknadno vezati za tačno određeno stanje sistema.

# 7. REZULTATI

Rezultati se prijavljuju u tri odvojena nivoa: na referentnom skupu podataka, na uređaju uz reprodukciju zvuka preko zvučnika, i na stvarnom ventilatoru. Ta tri nivoa se ne smiju miješati jer mjere različite stvari, a razlike među njima su same po sebi nalaz.

## 7.1. Referentni skup podataka

Razvojni skup DCASE 2026 sastavljen je od snimaka stvarnih industrijskih mašina [3] i minijaturnih mašina iz skupa ToyADMOS2 [6], pa obuhvata i domenski pomak koji se u radu mjeri. Obrada na računaru oslanja se na biblioteke SciPy [12] za spektralnu procjenu i scikit-learn [11] za procjenu kovarijanse. Kanonska evaluacija poredi tri obilježja pod istim ocjenjivačem, na sto unaprijed određenih podjela, sa 20 isječaka za lokalnu kalibraciju. Anomalni isječci se učitavaju tek u završnoj fazi, poslije zamrzavanja liste metoda, podjela i modela. Postupak se prekida ako otkrije anomaliju u kohorti za obuku ili preklapanje kalibracionih i ocjenjivanih isječaka. Rezultati su u Tabeli 7.1.

Tabela 7.1. Kanonska evaluacija: AUC po mašini i obilježju (k = 20, 100 podjela)

| Mašina | psd_shape | mel1280 | mel256 |
| --- | --- | --- | --- |
| fan | 0,867 ± 0,027 | 0,627 ± 0,035 | 0,590 ± 0,034 |
| valveEmu | 0,738 ± 0,041 | 0,765 ± 0,031 | 0,770 ± 0,032 |
| sliderEmu | 0,585 ± 0,030 | 0,559 ± 0,030 | 0,563 ± 0,028 |
| gearboxEmu | 0,544 ± 0,040 | 0,611 ± 0,048 | 0,581 ± 0,047 |
| bearingEmu | 0,506 ± 0,027 | 0,576 ± 0,026 | 0,569 ± 0,026 |
| ToyCar | 0,448 ± 0,031 | 0,539 ± 0,026 | 0,536 ± 0,026 |
| ToyCarEmu | 0,376 ± 0,066 | 0,552 ± 0,094 | 0,518 ± 0,094 |

U ovoj razvojnoj evaluaciji fan postiže AUC 0,867 i standardizovani pAUC 0,667, iznad postavljenog cilja AUC 0,80. Konfiguracija sa deset prozora daje 0,856 ± 0,024 na drugom skupu od 20 podjela. Razlika se ne može pripisati isključivo broju kalibracionih prozora jer protokoli nisu identični. Rasipanje preko podjela mjeri osjetljivost na izbor kalibracije; podjele ponovo koriste iste snimke i nisu nezavisni fizički eksperimenti.

## 7.2. Mjerenje na uređaju preko zvučnika

Prije mjerenja fizičkog ventilatora izvedene su probe reprodukcijom DCASE snimaka preko zvučnika. Dobijen je AUC oko 0,716, dok je razvojna digitalna evaluacija davala oko 0,864. Postavke nisu identične, pa razlika nije izolovana procjena greške mikrofona ili firmvera. Tabela 7.2 prikazuje zabilježene ocjene u dva puta signala.

Tabela 7.2. Rasipanje ocjena kroz akustički kanal

| Put signala | Ocjena normalnog | Ocjena anomalije |
| --- | --- | --- |
| Računar, digitalni zvuk | 79 | 117 |
| Uređaj, preko zvučnika | 1 300 – 4 000 | 2 500 – 4 100 |

Anomalija iz skupa podataka pomjera ocjenu za oko 48 %, a akustički kanal pravi rasipanje za red veličine veće. Signal nije nestao nego je zatrpan. Isti uređaj zaustavljenu mašinu prepoznaje bez greške, jer je ta promjena mnogo grublja od šuma kanala.

Dodatna proba koristila je sintetičku akustičku pobudu različite jačine. U toj postavci izraženiji alarmni odziv dobijen je približno na −15 dB, naspram ranijeg poređenja oko −30 dB. To su odnosi jačina u generisanoj pobudi, a ne fizička jačina kvara ili apsolutna osjetljivost u dB SPL. Bez kalibrisanog akustičkog izvora ne prenose se na druge mašine.

Reprodukcija zvučnikom je konfaund kojeg u stvarnoj primjeni nema, jer uređaj tamo sluša mašinu direktno, bez dvostrukog prolaza kroz elektroakustiku. Zbog toga se ovaj rezultat prijavljuje odvojeno i ne koristi se kao ocjena kvaliteta modela.

## 7.3. Prvi test na stvarnom ventilatoru

Prvi test u kojem mikrofon sluša stvarni ventilator izveden je sa mikrofonom na 20 cm od osovine, pod uglom od 90° u odnosu na osu duvanja. Bočni položaj je izabran jer u struji vazduha turbulencija na membrani nadjača zvuk mašine. Izazvana promjena je papirić uz usisnu stranu rešetke, bez kontakta sa lopaticama, ponovljen tri puta. Ocjene po blokovima date su u Tabeli 7.3.

Tabela 7.3. Prvi fizički test: ocjene po blokovima

| Blok | Prozora | Medijana | Min | Maks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normalna osnova | 60 | 876 | 180 | 16 152 |
| Izazvana promjena 1 | 6 | 29 899 | 2 197 | 40 812 |
| Oporavak 1 | 9 | 2 883 | 553 | 27 200 |
| Izazvana promjena 2 | 6 | 30 050 | 953 | 40 217 |
| Oporavak 2 | 9 | 624 | 409 | 28 173 |
| Izazvana promjena 3 | 6 | 47 299 | 1 111 | 48 827 |
| Oporavak 3 | 10 | 718 | 643 | 48 204 |
| Razgovor na 2 m | 6 | 11 946 | 10 751 | 18 202 |
| Oporavak | 9 | 1 155 | 785 | 1 581 |

Odziv na izazvanu promjenu u odnosu na medijanu osnove iznosi 34, 34 i 54 puta, a prva dva ponavljanja razlikuju se za 0,5 %. Razdvajanje izazvane promjene od normalnog rada, bez prelaznih prozora, daje AUC 0,999. Razdvajanje izazvane promjene od razgovora daje 0,979, ali iz svega 48 parova, pa je to indikacija a ne dokaz.

Istovremeno je 54 od 60 prozora normalnog rada bilo iznad praga. Taj test je time dao dva razdvojena nalaza: obilježje radi na stvarnom ventilatoru, a tadašnja politika praga ne radi. Iz drugog nalaza nastale su politike opisane u šestom poglavlju.

## 7.4. Završna validacija na ventilatoru

Poslije uvođenja politika iz šestog poglavlja izvedena su dva validna mjerenja, oba iz istog binarnog fajla firmvera. Postavka je bila ista u oba: mikrofon na 40 cm, ugao 9°, ventilator napajan preko punjača, u sobi sa zatvorenim prozorom.

### 7.4.1. Mjerenje sa izazvanom promjenom protoka

U ovom mjerenju kapija kvaliteta kalibracije je izbacila dva kalibraciona isječka. Koeficijent varijacije je time pao sa 0,84 na 0,43, čime je kalibracija prihvaćena; bez tog pravila mjerenje ne bi ni došlo do faze nadzora. Izvedeni prag ulaska iznosi 8084, a prag izlaska 3707. Ocjene po označenim uslovima daje Tabela 7.4.

Tabela 7.4. Ocjene po označenim uslovima, mjerenje sa izazvanom promjenom (prag ulaska 8084)

| Uslov | Prozora | Nepouzdanih | Alarmnih | Medijana ocjene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normalna osnova | 4 | 0 | 0 | 1 146 |
| Izazvana promjena 1 | 4 | 3 | 0 | 30 255 |
| Oporavak 1 | 4 | 0 | 0 | 2 757 |
| Izazvana promjena 2 | 4 | 3 | 0 | 62 344 |
| Oporavak 2 | 4 | 0 | 0 | 2 555 |
| Izazvana promjena 3 | 4 | 1 | 2 | 19 844 |
| Oporavak 3 | 4 | 0 | 1 | 3 086 |
| Razgovor | 4 | 4 | 0 | 38 307 |
| Oporavak poslije razgovora | 4 | 0 | 0 | 2 819 |
| Vrata | 2 | 1 | 0 | 49 549 |
| Završni oporavak | 5 | 0 | 0 | 2 825 |

Medijane ocjena u tri bloka iznose 30 255, 62 344 i 19 844, naspram 1146 u normalnoj osnovi, nakon izostavljanja prelaznih prozora. U prva dva bloka tri od četiri prihvatljiva prozora imaju oznaku HOLD. Alarm je registrovan u trećem bloku, dok unaprijed zadati kriterij detekcije u sva tri bloka nije zadovoljen.

GUIDED25 izvještaj ima ishod FAIL: detekcija je ostvarena u jednom od tri bloka, a alarm je prenesen u oporavak. Odbacivanje nestabilnih prozora odgovara implementiranoj logici, ali time nije ispunjen cilj eksperimenta. Držanje papirića rukom je moguće objašnjenje nestabilnosti; bez nezavisnog mjerenja pobude nije potvrđen jedini uzrok. U skupu prihvatljivih prozora oporavak sadrži jedan alarmni prozor, uz prijavljenu medijanu oporavka 10,08 s.

U označenim blokovima razgovora i vrata nema alarma. Medijane prihvatljivih prozora iznose 38 307 i 49 549. Sva četiri prozora razgovora i jedan od dva prozora vrata imaju HOLD oznaku. Ovi kratki blokovi pokazuju ponašanje u datoj postavci, ali ne procjenjuju opštu otpornost na buku. Slika 7.1 prikazuje sve DET prozore radi kontinuiteta, dok Tabela 7.4 izostavlja prelazne i nepotvrđene prozore.

Slika 7.1. Trasa ocjene tokom mjerenja sa izazvanom promjenom protoka; označeni su prag ulaska, prag izlaska, nepouzdani prozori i alarmna epizoda

### 7.4.2. Mjerenje sa konstantnom promjenom

Drugo mjerenje koristi reprodukovani ton od 1 kHz. Kalibracija je prihvaćena bez izbacivanja isječaka, sa koeficijentom varijacije 0,43; pragovi iznose 21 810 i 10 905. U zapisima je uslov označen kao konstantan ton, ali postoje bilješke o promjeni jačine tokom probe. Tabela 7.5 zato opisuje označeni blok, a ne pobudu nezavisno izmjerene i stalne amplitude.

Tabela 7.5. Ocjene po označenim uslovima, mjerenje sa konstantnim tonom (prag ulaska 21 810)

| Uslov | Prozora | Nepouzdanih | Alarmnih | Medijana | Opseg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normalna osnova | 5 | 0 | 0 | 7 085 | 6 712 – 8 171 |
| Konstantan ton | 44 | 8 | 14 | 23 574 | 7 327 – 87 152 |
| Oznaka oporavka poslije tona | 50 | 8 | 50 | 33 170 | 12 266 – 127 539 |

Alarm se podiže kada se ostvare tri uzastopna pouzdana prekoračenja. To odgovara približno 30 s trajanja tri prozora, ali nije izmjerena latencija od prvog uključivanja tona. Događaj trajnog odstupanja nastaje na dvanaestom mjerenom alarmnom prozoru, uključujući prozor ulaska; HOLD pauzira taj brojač. Nema prijavljenih gubitaka uzoraka. Manifest sadrži 125 istraživačkih prozora, odnosno 10 CAL i 115 DET prozora; ne sadrži obilježja cijelih DERIVE i VERIFY faza.

Prvih devet prozora označenih tonom ostaje ispod ulaznog praga. Neki premašuju raniji opseg normalne osnove, pa se ne mogu opisati kao da su svi u tom opsegu. Kasnije ocjene rastu. Bez zapisa tačnog trenutka promjene jačine i kalibrisanog izvora ne može se izdvojiti odnos doze i odziva. Slika 7.2 prikazuje cijelu trasu, uključujući prelazne prozore.

Slika 7.2. Trasa probe tonom: tri pouzdana prekoračenja za ulaz, dvanaesti mjereni alarmni prozor za trajno odstupanje

Pred kraj zapisa ocjena pada sa približno 40 000 na 12 266–19 561, ispod ulaznog, ali iznad izlaznog praga. Alarm ostaje aktivan. Iz ovog pada se ne može odrediti tačno vrijeme gašenja izvora, a vrijeme završnog oporavka nije izmjereno.

## 7.5. Sažetak fizičkih mjerenja

Tabela 7.6 sažima oba validna mjerenja na ventilatoru, jedno pored drugog.

Tabela 7.6. Sažetak dva validna mjerenja na ventilatoru

| Veličina | Izazvana promjena protoka | Ton od 1 kHz |
| --- | --- | --- |
| Kalibracija | prihvaćena poslije izbacivanja 2 isječka | prihvaćena bez izbacivanja |
| Koeficijent varijacije | 0,84 → 0,43 | 0,43 |
| Prag ulaska / izlaska | 8 084 / 3 707 | 21 810 / 10 905 |
| DET prozora ukupno / u metrici | 65 / 43 | 115 / 99 |
| Alarmnih prozora / epizoda | 3 / 2 | 64 / 2 |
| Medijana oporavka | 10,1 s | nije izmjerena |
| Izgubljenih uzoraka | 0 | 0 |
| Trajno odstupanje prijavljeno | ne | da |

Oznaka validnog fizičkog rezultata potvrđuje prihvatljivost zapisa za analizu. Ona nije isto što i prolaz kriterija eksperimenta: GUIDED25 proba sa papirićem ima ishod FAIL. Sažetak koristi 43 od 65 DET prozora prvog mjerenja i 99 od 115 drugog. HOLD prozori ostaju u tabeli kao odbijene odluke, a nisu naknadno uklonjeni radi boljih rezultata.

## 7.6. Provjere na računaru

Prošlo je 478 testova protokola, politika i poređenja sa C kodom, kao i provjera šeme konfiguracije. Ove provjere ne zamjenjuju fizičku validaciju uređaja.

# 8. DISKUSIJA I OGRANIČENJA

U ovom poglavlju rezultati se tumače, a zatim se navode ograničenja koja se ne smiju izostaviti pri njihovom čitanju.

## 8.1. Šta rezultati pokazuju

Mjerenja pokazuju da se statistički detektor sa učenjem lokalnog centra i praga može izvršavati na ESP32-S3. Postojeći zapisi potvrđuju odluke uređaja u dvije završne probe. Proba papirićem ipak ne zadovoljava sve kriterije, a poslije tona oporavak ostaje neizmjeren. Zato rezultat predstavlja funkcionalni prototip sa dokumentovanim ograničenjima.

Prvi fizički test dobro razdvaja ocjene izazvane promjene i normalnog rada, ali 54 od 60 normalnih prozora prelazi tadašnji prag. Taj primjer razdvaja rangiranje od odluke pri fiksnom pragu. Kasnije promjene uvode odvojeno izvođenje i provjeru praga, histerezu, kapiju pouzdanosti i ograničeno odbacivanje kalibracionih isječaka. Dvije prihvaćene kalibracije ne potvrđuju da je problem pragova uopšteno riješen.

Odbijanje robusnog praga tokom VERIFY faze pokazuje praktičnu ulogu odvojene provjere. Pravilo koje daje prihvatljiv fit na ranijem normalnom periodu može podbaciti na kasnijem. Taj rezultat podržava zadržavanje provjere, ali ne dokazuje da prolaz kratkog VERIFY perioda garantuje dugoročnu pouzdanost.

## 8.2. Poređenje sa postojećim radovima

Referentni radovi [1]–[3] daju postavku zadatka, podatke i poređenja algoritama. Ovaj rad dodaje opis lokalnog učenja i provjere praga na mikrokontroleru. Brojke nisu direktno uporedive sa službenim rang-listama zbog drugačijih kalibracionih podjela, izabranog tipa mašine i korišćenja razvojnog skupa.

Praktični doprinos je u povezivanju izračunavanja obilježja sa kontrolom kvaliteta, kalibracijom i zapisom odluka. Pregled literature u ovom radu nije sistematski pregled svih ugrađenih ASD sistema i ne uspostavlja prvenstvo takve arhitekture.

## 8.3. Ograničenja

Obim izvedenih mjerenja ograničava sljedeće zaključke:

Jedna vrsta mašine. Izbor obilježja je pobjeda za ventilator, a izmjereno je da nije opšte poboljšanje. Po harmonijskoj sredini preko sedam mašina, usvojeno obilježje je lošije od mel osnove.

Jedan primjerak, jedna prostorija. Fizička mjerenja izvedena su na jednom ventilatoru u jednoj sobi. O generalizaciji na drugi primjerak, drugu prostoriju ili drugi nivo pozadinske buke ne može se tvrditi ništa.

Izazvana promjena nije potvrđen kvar. Papirić uz usisnu stranu i pušteni ton su kontrolisane, bezbjedne promjene. Nazivati ih kvarom bez nezavisne stručne potvrde bilo bi netačno.

Mali uzorci. Pojedini blokovi imaju samo dva do pet prihvatljivih prozora. Njihove deskriptivne statistike predstavljaju kratku funkcionalnu provjeru. Intervali povjerenja za dugoročnu detekciju nisu procijenjeni.

Stopa lažnih uzbuna nije procijenjena dugoročno. Odsustvo alarma tokom nekoliko desetina minuta normalnog rada nije dokaz male dugoročne stope; jednostrana gornja granica pri takvom trajanju mjerenja ostaje visoka.

Vrijeme oporavka poslije jakog izvora promjene nije izmjereno, jer je mjerenje završeno dok je ocjena još bila između praga izlaska i praga ulaska.

Osjetljivost provjere kalibracije. U analiziranim zapisima odstupanje uske trake za približno 0,7 jedinica logaritamskog obilježja prati veliki porast ocjene. To nije izmjeren opšti prag osjetljivosti. Odbacivanje najviše dva isječka ublažava problem u jednoj sesiji, bez dokaza da uklanja njegov uzrok.

Razvojni izbor politike. Pragovi i centri fitovani su iz normalnih podataka. Ipak, tokom razvoja su pregledani ishodi ranijih anomalnih i fizičkih proba, pa zabrana anomalija u fitu nije dokaz da je cijeli izbor politike bio nezavisan od tih ishoda. Politika ostaje DEVELOPMENT i nema potvrđenu dugoročnu stopu lažnih alarma.

## 8.4. Šta nije provjereno na hardveru

Na hardveru nisu potvrđeni potpuno samostalan interfejs sa tasterom i diodama, kontrolisani prekid I2S veze, ponašanje pri gubitku napajanja i potrošnja cijelog lanca. NVS modul postoji, ali razvojna politika ne dozvoljava čuvanje i vraćanje profila: poslije restarta potrebno je novo učenje. Ove stavke ostaju ograničenja rada, bez pretpostavke da će dodatna mjerenja biti izvedena.

# 9. ZAKLJUČAK

Realizovan je prototip detektora akustičkih odstupanja ventilatora na ESP32-S3 sa jednim MEMS mikrofonom. Globalni statistički model izveden je iz 990 normalnih snimaka, dok uređaj uči lokalni centar i pragove. Završni vođeni postupak od komande za početak do nadzora traje oko 13,57 min u obje zabilježene sesije.

Razvojni cilj AUC 0,80 premašen je konfiguracijom sa deset kalibracionih prozora (0,856), dok odvojena referenca sa dvadeset prozora daje 0,867. Fizička proba tonom potvrđuje alarm i trajno odstupanje. Proba papirićem detektuje jedan od tri bloka i ima ishod FAIL. Obrada obilježja i ocjene traje oko 716 ms po prozoru; u završnim zapisima nema prijavljenih gubitaka uzoraka. Ovi nalazi ne potvrđuju dijagnozu kvara, ponovljivost kalibracije ili dugoročnu stopu lažnih alarma.

Razvoj je obuhvatio promjene modela i pravila odlučivanja. Bolje rangiranje ocjena nije bilo dovoljno za upotrebljiv prag na uređaju. Zasebno izvođenje i provjera praga omogućili su prihvatanje dvije završne sesije, ali ograničenja kapije pouzdanosti i oporavka i dalje ostaju.

Prikazani su i negativni ili nedovoljno uvjerljivi rezultati alternativnih obilježja i vremenskih pravila. Posebno je značajno odbijanje robusnog praga tokom zasebnog normalnog VERIFY perioda. Ti nalazi objašnjavaju izbor konačne konfiguracije, ali ne dokazuju da su odbačeni postupci neupotrebljivi u drugim postavkama.

## 9.1. Pravci daljeg rada

Iz izmjerenih ograničenja proizlaze sljedeći pravci:

Nezavisne postavke. Drugi primjerci ventilatora i druga akustička okruženja potrebni su za procjenu generalizacije izvan postojeće postavke.

Duže normalno mjerenje. Stopa lažnih uzbuna traži red veličine duže mjerenje od dosadašnjih da bi se mogla procijeniti sa smislenim intervalom.

Izbor obilježja po tipu mašine. Izmjereno je da se izbor može napraviti samo iz izvornog domena, bez ijedne ciljne oznake, i da takav izbor nadmašuje bilo koji fiksni.

Spektralne trake i kovarijansa. Osam najnižih traka ne sadrži FFT tačku, pa fiksna logaritamska donja granica narušava potpunu nezavisnost od pojačanja. Vrijedi odvojeno ispitati spajanje praznih traka i ograničavanje uticaja slabo varijabilnih komponenti. Svaka takva izmjena traži novi model i novu provjeru.

Trajno čuvanje naučenog profila. Modul za upis u trajnu memoriju je realizovan i provjeren na računaru, ali se u razvojnoj konfiguraciji namjerno ne koristi dok politika ne bude zamrznuta.

Mjerenje potrošnje i rad na bateriji, kao uslov za primjenu na mjestima bez stalnog napajanja.

# LITERATURA

[1] T. Nishida et al., „Description and discussion on DCASE 2026 Challenge Task 2: Noise-aware unsupervised anomalous sound detection for machine condition monitoring“, arXiv:2606.01578, 2026.

[2] N. Harada et al., „First-shot anomaly sound detection for machine condition monitoring: A domain generalization baseline“, EUSIPCO 2023, str. 191–195, doi: 10.23919/EUSIPCO58844.2023.10289721.

[3] K. Dohi et al., „MIMII DG: Sound dataset for malfunctioning industrial machine investigation and inspection for domain generalization task“, DCASE Workshop 2022, str. 1–5.

[4] P. D. Welch, „The use of the fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms“, IEEE Trans. Audio Electroacoust., vol. 15, br. 2, str. 70–73, 1967, doi: 10.1109/TAU.1967.1161901.

[5] O. Ledoit i M. Wolf, „A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices“, J. Multivariate Anal., vol. 88, br. 2, str. 365–411, 2004, doi: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4.

[6] N. Harada et al., „ToyADMOS2: Another dataset of miniature-machine operating sounds for anomalous sound detection under domain shift conditions“, DCASE Workshop 2021, str. 1–5, doi: 10.5281/zenodo.5770113.

[7] P. C. Mahalanobis, „On the generalised distance in statistics“, Proc. Natl. Inst. Sci. India, vol. 2, br. 1, str. 49–55, 1936.

[8] Espressif Systems, ESP32-S3-WROOM-1 & ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet, v1.8. Dostupno: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf (pristupljeno 6. septembra 2026).

[9] Espressif Systems, ESP-IDF Programming Guide v5.5, ESP32-S3. Dostupno: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5/esp32s3/ (pristupljeno 6. septembra 2026).

[10] InvenSense, INMP441 Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I2S Digital Output — Datasheet, dokument DS-INMP441.

[11] F. Pedregosa et al., „Scikit-learn: Machine learning in Python“, J. Mach. Learn. Res., vol. 12, str. 2825–2830, 2011.

[12] P. Virtanen et al., „SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python“, Nature Methods, vol. 17, str. 261–272, 2020, doi: 10.1038/s41592-019-0686-2.

# BIOGRAFIJA

Mihajlo Živković rođen je 11. aprila 2001. godine u Zvorniku. Osnovne akademske studije završio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na studijskom programu Mehatronika, robotika i automatizacija, sa prosječnom ocjenom 9,60. Master akademske studije upisao je 2024. godine na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Embedded sistemi i algoritmi.

Tokom studija radio je kao inženjer primjene u kompaniji Festo Srbija, gdje se bavio programibilnim logičkim kontrolerima, industrijskim sabirnicama i sistemima za rukovanje materijalom. Od 2025. godine radi kao inženjer za ugrađeni Linux i Android u kompaniji Ikotek, na platformama zasnovanim na procesorima Qualcomm.

Oblasti interesovanja su mu ugrađeni sistemi, obrada signala, mašinsko učenje na resursno ograničenim uređajima i sistemsko programiranje.

# PRILOZI

## Prilog A — sadržaj digitalnog priloga

Zbog obima, izvorni kod, zapisi mjerenja i sirovi podaci dostavljaju se u digitalnom obliku. Struktura priloga je sljedeća:

pc/asd/         Python paket: obilježja, podaci, model, obuka, ocjena,

protokol izvršavanja, vođeni test, politika kalibracije

pc/tools/       generatori C zaglavlja, alati za mjerenje, host eksperiment

pc/config/      zaključane politike u JSON obliku

pc/tests/       testovi na računaru i poređenje Python-C

firmware/esp32s3_asd/   izvorni kod firmvera za ESP-IDF v5.x

docs/           dokumentacija razvoja, problemi i rješenja

results/        zapisi mjerenja, uključujući fizičke runove

radovi/         ovaj rad i rad za konferenciju

Adresa spremišta: https://github.com/mihajloz11/asd-esp32s3. [TODO] spremište je u trenutku pisanja privatno; otvoriti ga prije predaje ili priložiti sadržaj na digitalnom nosaču.

## Prilog B — sažetak politika i njihovih verzija

Tabela B.1 daje sve zaključane politike i njihove verzije.

Tabela B.1. Zaključane politike i njihove verzije

| Politika | Verzija | Šta određuje |
| --- | --- | --- |
| Kvalitet signala | asd-quality-policy-v1.1.0 | pragovi ispravnosti signala i praga nivoa |
| Kvalitet kalibracije | asd-commissioning-policy-v1.0.0 | granica koeficijenta varijacije |
| Prisustvo mašine | asd-presence-policy-v1 | margina od 11 dB i tri uzastopna prozora |
| Vremenska odluka | asd-temporal-policy-v2 | tri uzastopna prozora i histereza |
| Kapija pouzdanosti | asd-interference-policy-v3.0.0 | množilac 1,25 nad kalibracionim maksimumom |
| Protokol uređaja | asd-quality-v1.6.0 | format telemetrije i stanja |
| Protokol mjerenja | physical-fan-v1.9.0 | pravila validnosti fizičkog mjerenja |

Sve navedene politike nose izričitu oznaku da ciljne anomalije nisu korišćene za njihovo izvođenje, i ta oznaka se provjerava automatski pri svakoj izmjeni.

## Prilog C — primjer zapisa telemetrije

Uređaj emituje strukturisane zapise sa izričitom oznakom verzije protokola. Listing C.1 je izvod iz stvarnog mjerenja, sa sažetkom kalibracije, izvedenim pragom i podizanjem alarma.

CALTRIM  protocol=asd-quality-v1.6.0 policy=k1-two-clip-trim-v1

discarded_count=2 retained=8 raw_loo_cv=0.841676

QUALITY  protocol=asd-quality-v1.6.0 phase=CAL_SUMMARY result=OBSERVED

loo_mean=290.661407 loo_sd=123.838638 loo_cv=0.426058

ADAPTTHR n=44 mean=1041.676880 sd=1637.902954 p=0.9900 thr=8084.49365

PROFILE  center_windows=10 derive_windows=44 verify_windows=22

threshold_enter=8084.49365 threshold_exit=3707.34448

EVENT    type=ANOMALY_ENTERED state=ANOMALY phase=DET

reason=THRESHOLD_PERSISTENCE event=UNKNOWN_CHANGE

Listing C.1. Izvod iz telemetrije stvarnog mjerenja